РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ РОДНИКОВ

(фотоснимок или рисунок)

Для получения доброкачественной воды и предупреждения ее загрязнения родники должны обустраиваться каптажами, т. е. сооружениями для сбора воды.

Место восходящего ключа расчищается до более твердого подстилающего слоя грунта в форме окружности, полукруга или квадрата в зависимости от твердости и сыпучести пород.

На месте расчистки дно и откосы покрываются гравием, щебнем, бутовым камнем.

Чтобы не допустить поступления к родниковой воде поверхностных вод, следует применять водонепроницаемые материалы, устраивать замощения из глины.

Для отвода воды от каптажа оборудовать замощенные лотки, трубы.

Расчистку родников производить вручную.

Не допускать изменения русла родника, не нарушать его выход.

Место родника обозначить каменной кладкой, деревянным срубом, лесонасаждениями.

Площадку около родника вымостить или покрыть гравием.

Целесообразно устроить малые архитектурные формы рядом с родником (скамейки, навесы).

Родник и подходы к нему обозначить указателями в виде табличек (с указанием наименования, кто обустраивал).

Не реже одного раза в год (в весенний период) должна производиться обязательная чистка родника от заливания и намывания породы с одновременным текущим ремонтом крепления и оборудования. После чего произвести дезинфекцию сооружений.

10. Куда втекает родник (в овраг, речку, озеро) ………………………

11. Расстояние до ближайшего водоема (пруд, река, озеро)………….

……………………………………………………………………….........

12. Краткая история, легенда связанная с родником………………….

………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………..……….………………………………………………………………………...……..…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….…….…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..

ПАСПОРТ РОДНИКА

………………………………………………………………………………..

(наименование)

………………………………………………………………………………..

(какого района)

- Наименование хозяйства, поселка ………………………………..........

……………………………………...………………………………………...………………………………………..………………………………………

- Местонахождение родника …………………………………………….

………………………………………………………………………………..

- Вид угодий (пашня, луга, лес) …………………………………………

- Размеры и конфигурация родника (диаметр по урезу воды, глубина воды) ……………………………………………………………………..

- Характеристика пород, почв, грунтов (скальные, песок)…………….

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..

- Характер истечения (напорный донный ключ, выход из стенок, безнапорное донное подпитывание) …………………………………..

- Дебит родника (литров в секунду) и качество воды (пресная, соленая, мягкая и т. д.)…………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

- Состояние обустройства родника (каменная кладка, деревянный сруб, труба, естественный дерн)………………………………………..

- Когда, кем построен (с приложением фотоснимка родника или рисунка), сколько человек обустраивали………………………………

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..